1. 侦测系统：

| 指标 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 探测告警反应时间≤10s | 完成度：50% 不用qwen的前提下应该是很快的，但也需要在完成红外+可见光部分展示画面后，测试 |
| 重要点位环境变化识别概率≥90% | 完成度：50% 解释1：同一火点在不同环境中可以被识别到 （需要做对应的测试集进行检测） |
| 自主巡检协同定位精度≤0.5m | 图像组对应范围外 |
| 自主巡检轨迹跟踪精度≤1m | 图像组对应范围外 |
| 任务点定位精度±0.1m | 图像组对应范围外 |

- 灭火系统：

| 指标 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 智能识别定位系统1km | 涉及到高度和测距，无法测试验证 |
| 火点探测圆概率误差CEP≤20m | 需要真实坐标数据或激光测距以转换为实际距离20m 但为了能在没有真实数据情况下，尽可能测试，我们将实际距离20m转换为像素，进行计算并在101张图测试 最终结果为：61.4%高于阈值50%，认为玩造成该指标。 后续如果有真实坐标数据，需要重新测试 |
| 点最小识别像素不大于 30*30 | 少量数据集测试时，完成该指标。 后续需要丰富数据集继续测试 |
| - 火情检测算法≥50FPS | 完成度：100% |
| 协同灭火智能决策正确率≥85% | - 不同版本一览介绍 - 红外+可见光 - 1-1输出：可见光图片+log - 代码部分未完成，但是由于联合检测的话模型整体准确度高>85，所以如果后续有人工通过输出检查，认为该指标是完成的 - 1-2限制：需要红外+可见光双输入设备 - 可见光+VLMFO1 - 2-1输出：可见光图片+FO1二次检测+log语义描述 - 语义描述和二次检测弥补了可见光图片的不足，如果后续有人工通过输出检查，认为该指标是完成的 - 2-2限制：为了保证火灾检测的实时性，需要分布式部署 - 可见光+SAM+qwen - 3-1输出：可见光+qwen语义描述+log - 语义描述和二次检测弥补了可见光图片的不足，如果后续有人工通过输出检查，认为该指标是完成的 - 3-2限制：限制：为了保证火灾检测的实时性，需要分布式部署 - 问题： - 4-1目前不知道决策系统是什么样子，需不需要我们做，还是说他们人工去看我们的输出物。 - 4-2关于可视化的demo就只有3可见光+SAM+qwen做出了一版但效果还没验证。 - 4-3后续如果其他两版本需要可视化，需要花时间去做，然后再测试 - 后续安排 - 1.如果输出中需要追加火场大小且不用qwn vlm系列的话，需要在红外+可见光版本上融合sam，作为第五版 2.整体输出以csv文件形式内容要包含：有没有火，有多大，有没有误报/误差 关于有没有漏报/误报/误差需要在固定测试集上，计算 ⭐误差是指检测结果和手动标注框之间的误差 - 3.准备好2 的正确答案（人工标注好的图+其他信息有没有的逻辑值和大小值） - 4.提高召回率到1（计算方式探索or操作方法的探索or模型提升） |
| 火点探测准确率≥99% | 红外+可见光的联合检测下，从训练好的模型的精确度召回率以及MAP0.5的值来看，如果进行联合检测，可以达到99%准确率 具体后续需要详细测试（公司提供实际图或者我们自己准备数据集，公司承认） 并且需要保证 部署红外和可见光双支持的无人机 |
| 火点探测虚警率≤10%。 | 完成度：100% |

关于灭火协同中“智能识别定位系统1km”真实测试想定所需如下

| 类别 | 所需支持 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件 | 1. 带高精度GNSS+IMU的无人机平台 2. 光学性能已知的可见光/热红外相机（需提供FOV、焦距、分辨率） 3. 可控火源设备与安全防护 |  |  |
| 软件/算法 | 1. 火灾识别模型（已训练） 2. 定位解算模块（含相机标定参数） | 目前没有定位解算模块 |  |
| 测试资源 | 1. 合规的野外测试场地（需消防/空管许可） 2. RTK基准站或高精度测绘设备（获取火源真值） 3. 飞行许可（空域申请） | 大连的限高是120米， 不知道能否申请下来超高度的飞行许可 |  |
| 标准依据 | 明确“满足1km指标”的具体判定标准 | 1km是否包括 |  |

关于协同灭火智能决策正确率≥85%，只用红外+可见光检测情况下，火灾大小这里至少要和sam联动才行

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| fire_locations | 火点中心坐标（x, y） |
| fire_sizes | 火点像素面积或等效直径 |
| fire_type | 火焰 / 烟雾（影响灭火策略） |
| confidence | 检测置信度（用于过滤低质量结果） |
| timestamp | 时间戳（用于动态火势建模） |