科技计划项目结题验收技术报告（建议稿）

| 计划类别 | 辽宁省科学技术计划重点研发项目—产业技术创新类 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 智能低空无人机集群地面协同侦测灭火系统研发 |
| 项目编号 | 2024JH2/102400020 |
| 子课题名称 | 人工智能识别算法及辅助决策系统 |
| 甲方 | 华录科技文化（大连）有限公司 |
| 乙方 | 东北财经大学 |
| 项目总体执行期 | 2024年7月1日至2026年12月31日 |
| 乙方执行期 | 2024年12月31日至2026年12月31日 |

1. 任务来源

本项目来源于辽宁省科学技术计划重点研发项目—产业技术创新类“智能低空无人机集群地面协同侦测灭火系统研发”（项目编号：2024JH2/102400020）。其中，华录科技文化（大连）有限公司为项目承担单位（甲方），东北财经大学为项目合作单位（乙方）。本技术报告对应的子课题任务为“人工智能识别算法及辅助决策系统”，乙方执行期限为2024年12月31日至2026年12月31日。

依据双方签订的《辽宁省科学技术计划项目（子课题）任务合同书》，乙方在甲方负责系统开发部署并提供可见光、热成像及相关感知数据的基础上，负责开展热源检测与火情预警、火焰侦测与火情评估、火源定位与检测、辅助决策和集群协同等算法研究，并形成支撑甲方系统集成和验收的技术成果。

2. 研制背景、应用领域、作用意义

森林火灾具有突发性强、蔓延速度快、受地形与气象条件影响显著等特点，传统人工巡护和单点监控方式在早期发现、精确定位和实时评估方面存在明显局限。无人机集群具备机动灵活、快速抵近、多点覆盖等优势，若与地面指挥系统以及智能识别算法深度耦合，可显著提升火情侦测、态势感知和调度决策效率。

本子课题面向低空无人机集群地面协同侦测灭火系统的关键感知与决策需求，研发人工智能识别算法及辅助决策系统，主要应用于森林火灾巡检预警、火场范围评估、火源定位与灭火辅助决策，也可拓展至应急管理、林草巡护、输电通道高温隐患监测等场景。

课题的作用意义主要体现在三个方面：一是提升火灾早期发现和快速告警能力，压缩从发现异常到形成告警的时间；二是通过双模态感知与精细分割提高复杂背景条件下的识别鲁棒性，为定量评估提供数据基础；三是为甲方构建空地协同、多机联动作业系统提供算法支撑，促进森林防灭火从经验处置向数据驱动、智能辅助决策转变。

3. 技术方案、技术原理、技术特征、总体性能指标

3.1 技术方案

本项目针对无人机挂载同轴双光一体化吊舱的实际作业需求，设计了一套集“多模态采集、边缘特征提取、空地传输、地面语义分割、中心决策融合”于一体的闭环感知方案。

1. 数据层：以公开红外数据和可见光图像为基础，融合真实火灾图像及AIGC补充样本，构建覆盖正常山林、明火、隐蔽热源和干扰项的训练与测试数据集；同时采用大框和精细化两类标注规则，兼顾收敛速度与小目标敏感度。

2. 算法层：检测侧采用YOLOv5小模型分别处理红外与可见光数据，分割侧采用SAM2对检测结果进行精细掩码生成；定位与评估侧结合固定航线、多传感器信息和面积反演逻辑输出火情评估结果。

3. 融合层：采用决策级融合架构，并行运行红外/可见光双路检测模型，以“或逻辑”实现毫秒级聚合，提高召回率；以YOLOv5检测框触发SAM2，实现“快筛+精算”的动态负载均衡。

4. 应用层：基于Flask实现图像、视频和双路摄像头输入模式，输出可视化图、纯掩码图、日志及CSV结果，为甲方系统部署和人工复核提供界面基础。

3.1.1 系统硬件基础与组成

系统硬件方案针对森林巡检的超长续航与高带宽需求进行了深度定制：

空中机载端：采用大疆 Matrice 400 (M400) 作为飞行平台，利用其 59 分钟长续航与 DJI O4 图传系统提供高稳定的飞行保障。核心采集源为禅思 Zenmuse H30T 双光吊舱，实现可见光与红外热成像的同轴同步采集。边缘计算由 NVIDIA Jetson Orin NX (20GB) 承担，负责实时运行轻量化算法。

空地传输链路：采用 DJI O4 Enterprise Enhanced 作为主链路，实现 1080p/60fps 高帧率视频与结构化火点数据的并发传输；并配置大疆增强型 4G 图传模块作为冗余链路，确保在复杂林区环境下的数据连续性。

本地地面端：配置高性能工业级移动工作站（搭载 NVIDIA GeForce RTX 4080/4090 GPU），为 SAM 2 大模型的常驻显存与毫秒级语义分割提供充足算力支撑。

3.1.2 标准化数据接口设计

为确保算法服务完美适配硬件采集规范，项目组设计了“时序协同-双流并行”接口：

文件级命名关联：规定数据以 VIS_序列号.jpg 与 IR_序列号.jpg 模块化命名，共享时序索引后缀，实现毫秒级跨模态自动检索与逻辑对齐。

异步并行处理机制：算法底座开启双线程分别读取 VIS 与 IR 数据流，可见光聚焦烟雾/火光形态，红外聚焦温度场异常，避免了底层像素级拼接带来的高计算延迟。

3.1.3 系统全流程数据流向设计

1.采集阶段：吊舱同步触发双光传感器，通过PSDK协议生成具备相同时间戳的配对文件。

2.边缘阶段：机载计算单元（NVIDIA Jetson Orin NX）通过双线程运行轻量化算法，提取目标框（Bounding Box）与置信度概率。

3.传输阶段：全图回传

4.地面阶段：地面站接收数据后，驱动重型大模型进行精准分割与决策融合。

【插入图表建议】：

- 图3-1：系统总体架构图（展示从无人机到地面站的硬件组成与逻辑层次）。

- 图3-2：系统数据流向闭环图（展示数据从采集、处理、传输到融合的全过程）。

3.2 技术原理

3.2.1 基于端地协同的多模态火情精细化感知原理

针对森林巡检中算力分配与感知精度之间的矛盾，本项目设计并实现了低分辨率快速检测 + 高分辨率精细化分割”的多尺度级联架构：

1.匹配训练分布的轻量化检测：

机载端针对 YOLOv5 算法在 640×640 分辨率下的训练分布特性，将实时采集的图像流进行等比例缩放处理，输入至边缘计算单元。通过在匹配训练尺度下进行推理，最大限度地发挥了 YOLOv5 在目标识别准确率与实时性上的平衡优势，实现了对疑似火点的毫秒级快速捕捉。

2.高精度坐标反向映射技术：

为解决降采样带来的空间信息损失问题，系统引入了坐标反向映射机制。在获取 640×640 尺度下的目标检测框（Bounding Box）后，算法自动将其通过空间变换矩阵映射回原始高分辨率图像坐标系，实现了检测精度与空间分辨率的无缝衔接。

3.基于原始分辨率的 ROI 提取与精算：

系统利用映射后的高精度坐标，直接从原始高分辨率缓冲区中提取目标区域的高清晰度局部感兴趣区域（ROI）切图。该切图保留了原始传感器的细节特征，随轻量化数据包回传至地面站，驱动 SAM 2 大模型进行像素级的边缘勾勒与面积测算，从而在保证通信带宽极低的前提下，实现了对火灾过火面积的精准估计。

3.2.2 基于“弱对齐场景”的决策融合与容错原理

针对森林环境下可见光易受烟雾遮挡、红外存在热扩散效应导致的微观特征无法像素级对齐，以及飞行震动导致的视场偏差，本项目采用了 “弱对齐场景数据交叉验证法”：

高级逻辑仲裁：协同决策器（Decision Fusion Engine）不依赖底层的像素重合，而是通过学习两路算法输出的置信度矩阵、实施高级逻辑仲裁，实现对单路硬件误报/漏报的强力纠偏。

（1）火情预警原理。利用红外图像和可见光图像，对热源目标进行快速识别与分类；结合阈值逻辑和时间响应机制，实现发现异常后的即时告警。

（2）火焰侦测与火情评估原理。基于可见光图像中的火焰纹理、颜色、边缘及烟雾形态特征，以及红外图像中的温度分布响应，构建双模态检测链路，提高复杂背景、低光照和遮挡场景下的识别稳定性。

（3）火源定位与检测原理。针对固定巡航路线和固定点位场景，结合图像检测结果、多传感器信息及后续可接入的测距/坐标数据，对火源位置进行估计和校准，为任务点生成和灭火资源投送提供依据。

（4）辅助决策原理。根据火源识别、火场面积、火势等级、环境变化和资源配置等信息，形成辅助决策结果。系统采用结构化输出形式，为多无人机协同任务分配、灭火方案制定和作业节奏调整提供数据支撑。

（5）面积反演原理。依据SAM2输出的纯火区掩码图、无人机拍摄高度和相机视场角，先计算地面分辨率，再统计掩码有效像素数，最终换算实际火场面积，并按森林火灾等级标准输出“一般/较大/重大/特别重大”分类结果。

3.3 技术特征

1. 双模态协同：同时利用红外与可见光数据进行独立检测和决策级融合，提升复杂环境下识别鲁棒性。

2. 大小模型协同：采用YOLOv5执行全帧快速筛查，仅在有必要时触发SAM2分割，实现实时性与精度兼顾。

3. 面向无人机边缘部署：围绕机载算力约束开展轻量化设计、稀疏采样与去抖策略优化，降低计算负载。

4. 数据构建具有工程针对性：针对无同场景双模态航拍数据、罕见场景样本少等问题，引入AIGC补充与双标注规则，提高训练可用性。

5. 结果可追溯：系统前端支持日志、mask图、CSV结果和异常输入防御，增强工程应用中的可解释性与复核便利。

3.4 总体性能指标

| 合同指标 | 现有材料判断 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 探测告警反应时间≤10s | 已完成内部验证 | 模型加载时间5.98s，发现火灾到告警时间差0s。 |
| 固定路线固定点位环境变化识别概率≥90% | 已完成内部验证 | 同一火点在不同环境中可以被识别到 有效样本67个，主口径识别率100%，Wilson 95%下界94.58%。 |
| 火点探测圆概率误差CEP≤20m | 已完成替代性验证 | 在无真实坐标条件下完成像素口径替代测试，正式验收宜补充实景测试。 |
| 火点最小识别像素不大于30×30 | 已完成内部验证 | 完成30×30专属样本构造与锚框优化，当前对30×60及以上火点可稳定检测。 |
| 火情检测算法≥50FPS | 已完成内部验证 | 编写测试代码结果证明可达60FPS |
| 协同灭火智能决策正确率≥85% | 待甲方系统联调确认 | 联调确认中 |
| 火点探测准确率≥99% | 已形成联合检测方案&已完成内部验证 | 双模态联合检测具备达到目标的技术基础，最终数值需以正式测试报表为准。 |
| 火点探测虚警率≤10% | 已完成内部验证 | 已构建正负样本1:1并增加FMR/FAR验证文件，最终口径需附统计结果。 |

4. 研究试验内容

（1）数据准备与标注试验。项目组围绕森林火灾图像特点，对公开数据和真实样本进行了整理，重点覆盖正常山林、晴阴雾夜、明火、隐蔽火源以及阳光反射、工业热源、车辆尾气等干扰场景。标注方面，设计并对比了“大框整体标注”和“精细化火点标注”两类规则，兼顾标注效率与小目标检出能力。

（2）模型训练与调优试验。基于无人机应用特点，以小目标友好、泛化性强和鲁棒性强为目标，围绕mosaic、mixup、copy-paste、hsv扰动、尺度扰动、weight decay等参数开展了系统调优。训练平台采用NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU，支撑YOLOv5与SAM2的训练和部署测试。

（3）多模型协同试验。项目组将YOLOv5用于火情快速筛查，并将检测框作为SAM2输入提示，实现火区轮廓精细分割和火场面积量化。该方案有效解决了矩形检测框难以精确表示不规则火区边界的问题，为火势等级评估和辅助决策提供了更可靠的数据基础。

（4）系统展示与流程验证。基于Flask搭建上传与结果展示页面，支持图像、视频及双路实时摄像头三种输入模式，支持检测图像、视频结果、SAM2分割mask、日志和CSV结果输出，并通过命名规范校验、单模态异常处理等方式增强工程使用稳定性。

（5）指标测试与验收准备。课题组围绕合同指标分别建立测试方案，完成探测告警时间、重要点位环境变化识别概率、CEP替代性验证、小目标火点专项测试、准确率与虚警率等验证工作，并形成网盘归档材料，为结题验收和甲方系统集成提供支撑。

各个指标测试如下：

5. 项目的先进性和创造性

1. 提出面向森林火灾场景的红外/可见光双模态决策级融合方案，在较小系统复杂度下兼顾高召回与低延迟。

2. 构建“YOLOv5快筛+SAM2精算”的大小模型协同链路，将检测、分割、面积反演和等级判定有机串联，实现从定性识别向定量评估延伸。

3. 针对样本稀缺和罕见场景难覆盖问题，引入基于真实火灾图像语义提示的AIGC数据补充方式，提高数据建设效率。

4. 针对无人机机载资源受限特点，围绕轻量化、稀疏采样、帧间去抖和边缘部署进行了工程化优化。

5. 在系统实现上注重结果可追溯和异常输入防御，为企业与高校联合研发成果的后续集成、复核和转化应用提供了规范化接口。

6. 参考文献

［1］辽宁省科学技术计划项目（子课题）任务合同书：智能低空无人机集群地面协同侦测灭火系统研发—人工智能识别算法及辅助决策系统.

［2］图像组内部资料总结base0307.

［3］科技计划项目结题验收技术报告（编写提纲）.

［4］辽宁省科技计划项目管理办法.

［5］辽宁省科技专项资金管理办法.

［6］国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见（国办发〔2021〕32号）.

［7］科技计划项目结题验收系统填报（编写提纲）.

［8］科技计划项目结题验收工作总结报告（编写提纲）.